5 группа

Задание на 06.11-13.11

По английскому языку гр. №5

- 18 стр.24(исправить ошибки в условных предложениях)

- 19 стр. 25 (перевести и выбрать правильный вариант)

группа № 5

Техника художественной росписи изделий из дерева

Задание должно быть выполнены до 13 ноября 2021года и высланы на электронную почту nosovajlya59@mail.ru

Задание № 4

Выполнение эскиза с желудями

Выполнение эскиза в карандаше

1.Определение поля росписи.

2.Наметка ведущей линии.

3.Обозначение листьев треугольниками и расположение желудей на ведущей линии.

4.Прорисовка орнамента.

5.Прорисовка травки.

Выполнение эскиза красками

- Наляпка листьев.

- Наляпка желудей.

- Наведение ведущей линии.

- Проставление тычковых цветов.

- Выполнение желтых разживок на листьях и желудях.

- Написание травки.

- Проставление мелких тычков.

- Отводка эскиза.

Дистанционное обучение 08.11 – 13.11.2021. Задание высылать на почту педагога.

| группа | задание |
| --- | --- |
| 15-16 18 5 информатика | Выполнить практические работы по Excel № 1 и №2. Текст по практическим работам взять на сайте училища: пункт меню Личные странички педагогов – Личная страничка Ясницкой М.П. – Дистанционное обучение – Практические задания - Практические лабораторные работы в EXCEL |

Гр.5

История   Тема: Октябрьская революция 1917 года в России. Содержаеие первых Декретов Советской власти. Можно ли было избежать  революцию?

Право   Тема:  Административное право. Отягчающие и смягчающие обстоятельства (выписать)

Предмет: Основы росписи

Внимание! Все задания необходимо сдать в электронном виде (на эл.почту harichevanata75@yandex.ru). Преподаватель - Наталья Алексеевна Харичева

Задание: Записать конспект в тетрадь. Выучить технологический процесс изготовления городецких изделий.

Материалы для изготовления городецких изделий

Сырьем для изготовления изделий под городецкую роспись является древесина сосны, ели, березы, осины, липы. В производстве изделий с городецкой росписью применяют следующие материалы: мел, олифа, клей желатиновый, масляные и эмалевые краски, лаки масляные светлые 4-С, ПФ-283. По прочности отделки изделия с городецкой росписью не уступают изделиям с хохломской росписью.

Ассортимент изделий с городецкой росписью

Ассортимент изделий с городецкой росписью не многочислен.

Основными изделиями являются:

- Мебель детская: столы, полочки для игрушек, книг, детские каталки, качалки, скамейки, креслица, совочки.

- Мебель домашнего обихода: шкафчики для посуды, полочки для полотенца, книг, шкатулки.

- Декоративные изделия: вазы, шкатулки, настенные панно, поставки.

Технология изготовления изделий с городецкой росписью в условиях производства

Последовательность технологического процесса:

- Шлифовка полуфабриката

- Шпатлевка-грунтовка

- Опыленка

- Нанесение фона

- Роспись

- Лакирование

- Сортировка, маркировка, упаковка

Между операциями 2-й, 3-й, 4-й производится шлифование мелкозернистой шкуркой.

Шпатлевка-грунтовка

Цель шпатлевки – создать на поверхности изделия ровный, плотный слой грунта, полностью закрывающий поры древесины, мелкие неровности и дефекты.

Для грунта составляется специальный состав: из мела, клея, олифы, и воды. Предварительно мел обдают кипятком, размешивают и пропускают через краскотерку, получая однородную сметанообразную массу. В такой мел добавляют клей и олифу. Состав должен быть густой однородной массы и теплым. После шпатлевки и грунтовки изделия просушиваются и шлифуются.

Опыленка

Цель опыленки – выровнить /сгладить поверхность после шпатлевки. Состав опыленки: мел, вода и клей и представляет собой массу в виде сливок и наносится на поверхность кистями. Покрывают сначала внутри изделие, затем снаружи. После опыленки изделие просушивают при комнатной температуре в течении 8 часов. Затем изделия шлифуют мелкой истертой шкуркой, а потом поступают в цех для нанесения фона.

Нанесение фона

После опыленки изделие шлифуется и обтирается влажной тряпочкой и только после тщательного просмотра наносят фон. Изделия с дефектами грунта, непрогрунтовка, неровности на поверхности, отправляют на повторное грунтование. Для нанесения фона употребляют краски: масляные, эмалевые, и целлюлозные. Для нанесения краски используют кисти, также нанесение краски может наноситься способом распыления специальным распылительным пистолетом. Фон наносится на 2-3 покрытия, сначала на внутреннюю часть изделия, затем на лицевую. Между покрытиями производиться сушка при комнатной температуре не менее 24-36 часов и прошлифовываются. Для фона используются теплые тона: коричневый, бежевый, розовый, песочный, зеленый, бирюзовый, черный.

Роспись

Городецкая роспись производится в следующем порядке:

- Подмалевка растительных элементов (цветы, листья, ягоды)

- Тенежка элементов красками: краплак, ультрамарин, кобальт, кадмий

- Оживка цветов, листьев, ягод - белилами

При росписи используются колонковые и беличьи кисти, для оживки используют тонкие кисти.

Тенежка производится, когда просохнет подмалевка.

В городецкой росписи используются все живописные краски, для их разведения требуется лак ПФ-283(4-С), олифа натуральная, скипидар. Кисти хранят вымытыми и смазанными сырым льняным маслом. После росписи изделия просушиваются и лакируются.

Лакирование

Для лакирования изделий с городецкой росписью используются лаки ПФ-283(4-С). Сначала лакируются изделия внутри, затем лакируется лицевая поверхность. Хорошо отлакированные изделия должны иметь ровную гладкую и блестящую поверхность, температура при лакировании должна быть 25-30 градусов. Готовые изделия с городецкой росписью отправляют в сортировочный цех, где определяется сортность изделия и ставиться марка предприятия.

Внимание! Все задания необходимо сдать в электронном виде (на эл.почту harichevanata75@yandex.ru). Преподаватель – Наталья Алексеевна Харичева

Предмет: «Разработка эскизов орнаментального оформления изделий из дерева»

Тема урока: Разработка фонового раcтительно-травочного орнамента для оформления токарных изделий.

Задание

А) Повторить материал урока (см. презентацию задания)

Ссылка на презентацию https://disk.yandex.ru/d/vX7XVnUETXIkUA

Б) Завершить выполнение эскиза фоновым растительно-травочным орнаментом.(на черном и красном фоне)

Внимание! Все задания необходимо сдать в электронном виде (на эл.почту harichevanata75@yandex.ru). Преподаватель – Наталья Алексеевна Харичева

Учебная практика

Тема урока: Разработка фонового раcтительно-травочного орнамента для оформления токарных изделий.

Задание

Завершить эскиз фонового растительно-травочного орнамента в красках на красном или черном фоне.

Группа 5 Экономика Составить сравнительную таблицу "Типы экономических систем"

Группа 5 География Письменно ответить на вопросы "Какие вы знаете глобальные проблемы человечества" (Понятие, виды тоже перечислить)

ОТВЕТЫ ПРИСЫЛАТЬ НА ПОЧТУ Шумихиной С.В. swetlana.severyuhina@yandex.ru